### DE-220P

Адаптер Ethernet

для шины ISA

#### Инструкция по установке

### Введение

Инсталляция Ethernet -адаптеров серии DE-220P осуществляется в три этапа:

¨ установка адаптера в свободный слот компьютера;

¨ подключение сетевого кабеля к адаптеру ;

¨ для систем без PnP – конфигурирование адаптера средствами входящей в поставку программы setup.exe (для систем с PnP этот шаг полностью автоматизирован и не требует никаких действий).

1ый шаг – Установка адаптера в слот расширения

- Выключите компьютер, отсоедините силовой кабель и откройте корпус комьютера.

- Установите карту разъемом в любой свободный  слот шины ISA. Убедитесь, что карта полностью зафиксирована в слоте расширения.

- Заверните винт, который фиксирует карту в корпусе компбютера.

- Закройте корпус компьютера.

- Для систем без PnP необходимо сконфигурировать адаптер серии DE-220P посредством входящей в поставку программы setup.exe (для систем с PnP этот шаг полностью автоматизирован и не требует никаких действий) Вначале дизактивируется функция Plug and Play, а затем задается адреса прерывания IRQ и слота I/E. После этого инсталлируется драйвер с гибкого диска.

#### 2ой шаг - Подключение сетевого кабеля

Выберите тип сетевого кабеля (витая пара или тонкий коаксиал), к которому будет подключаться адаптеру DE-528CT.  В зависимости от типа кабеля необходимо следовать согласно одному из двух приведенных ниже разделов.

ВИТАЯ ПАРА

1. Убедитесь, что имеющийся кабель является кабелем типа «неэкранированная витая пара» -   UTP, причем общая длина кабеля между портами активного оборудования не должна превышать 100 метров. Кабель должен иметь разъемы RJ-45 на каждом из концов.

1. Ascertain that you have a straight 8 twisted-pair

cable not more than 100 meters (328 feet)

in length for the network connection.

2. Кабель должен иметь разъемы RJ-45 на каждом из концов. Подключите один конец кабеля в разъем RJ-45 на адаптере DE-528CT и другой конец в свободный порт концентратора, поддерживающего 10Base-T. Каждай из «вилок» разъемов RJ-45 имеет специальный элемент, который фиксирует его в « гнезде» при правильном подключении.

ТОНКИЙ КОАКСИАЛ

1. Подключите BNC T-коннестор к разъему BNC на адаптере серии DE-220P.

2. Подключите сетевой кабель в свободный разъем  BNC T-коннектора.

3a. Если далее с помощью коаксиального кабеля подключаются другие станции, то подключите его к оставшемуся разъему T- образного соединителя BNC.

3b. Если далее с помощью коаксиального кабеля станции не подключаются (т.е. данный компьютер является последним), то подключите терминатор  с сопротивлением 50 Ом на оставшийся разъем T- образного соединителя BNC.