РУССКИЙ

### DFE-538TX

#### Адаптер 10/100 Мбит/с Fast Ethernet

#### Инструкция по установке

Rev. 01 (Oct, 2001)

Made In Taiwan

RECYCLABLE

### Введение

В настоящей Инструкции приводится последовательность действий по установке сетевого адаптера D-Link DFE-538TX. За более подробной информацией об адаптере, создании сетевых соединений и технических спецификациях обращайтесь к Руководству пользователя (User’s Guide).

#### Шаг 1 – Распаковка

Убедитесь, что в комплект поставки входят и не имеют повреждений следующие компоненты:

#### Шаг 2 – Установка адаптера

2.1.Выключите компьютер и отсоедините шнур питания

2.2.Снимите кожух компьютера

2.3.Если в заказ входит микросхема с программой удаленной загрузки Boot ROM, то вставьте ее в соответствующий разъем на плате адаптера. Если нет, то переходите к пункту 2-4.

2.4.Вставьте адаптер в свободный слот PCI

2.5.Зафиксируйте адаптер в корпусе компьютера винтом

2.6.Подключите кабель WOL, если Ваш компьютер поддерживает технологию WOL (См. подробнее на Шаге 3).

2.7.Верните кожух компьютера на место

2.8.Подсоедините шнур питания и включите компьютер

#### Шаг 3 – Подключение кабеля WOL

3.1.Подключите один конец кабеля WOL к разъему на плате сетевого адаптера.

3.2.При помощи руководства по материнской плате компьютера найдите разъем для подключения кабеля WOL и подсоедините к нему свободный конец

РУССКИЙ

3.3.Включите компьютер и нажмите клавишу Delete или F1 для выхода в меню настроек CMOS. Разрешите использование функции WOL

#### Шаг 4 – Подключение сетевого кабеля

4.1.Подключение к сети 10Мбит/с Ethernet:

Кабели неэкранированной витой пары Категорий 3, 4 и 5, а также кабель экранированной витой пары EIA/TIA-568 100Ом удовлетворяют требованиям Ethernet

4.2.Подключение к сети 100Мбит/с Fast Ethernet:

Следует использовать кабель неэкранированной витой пары Категории 5 или лучше

#### Шаг 5 – Установка программного обеспечения

Инструкции по установке программного обеспечения приведены в файле README, находящемся на дискете или диске CD-ROM из комплекта поставки. В файле README.TXT Вы найдете необходимые инструкции по установке для Вашей операционной системы

#### Дополнительная информация

Если при установке сетевого адаптера возникли трудности, обратитесь к Руководству пользователя (User’s Guide) из комплекта поставки. В нем содержится больше правил, схем, объяснений и примеров, которые помогут Вам корректно установить сетевой адаптер.

Дополнительная информация доступна на странице в Интернете http://www.dlink.ru. Ссылки на другие вебсайты и координаты офисов D-Link находятся на задней обложке Руководства пользователя (User’s Guide).